ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Πίνακες Συμμόρφωσης 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δράση Α1 Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης

Ελεγκτές Ομάδας Φωτιστικών Σωμάτων

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1
	Κατασκευαστής και τύπος
	Να αναφερθούν
	
	

	2
	Τεμάχια
	Να αναφερθούν
	
	

	3
	Οι πίλλαρ ελεγκτές θα πρέπει να είναι τεχνολογίας LoRaWAN ή NB-IoT ή 3G/4G LTE, αναλόγως την διαθεσιμότητα του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας του ελεγκτή δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10W.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Oι πίλλαρ ελεγκτές θα είναι κατάλληλοι για διασύνδεση σε δίκτυο τάσης 230VAC ±10%, 50Hz
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Οι πίλλαρ ελεγκτές θα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασία Ta -25 ° C έως + 65 °C
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Οι πίλλαρ ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν IP20 (Να προσκομιστεί Test Report IEC 60598 ή 60529)
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Οι κατασκευαστές των ελεγκτών θα πρέπει να διαθέτουν ISO 9001:2015, ISO14001:2015 και ISO 27001:2018
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Οι πίλλαρ ελεγκτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα : EN 60950-1,IEC 60695-10-2, IEC 60068-2-78, IEC 60112. Να προσκομιστούν τα Test Reports.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Οι πίλλαρ ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν CE
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Ο πίλλαρ ελεγκτής θα πρέπει διαθέτει τουλάχιστον 2 ώρες μνήμη σε περίπτωση απώλειας ρεύματος.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Οι πίλλαρ ελεγκτές πρέπει να μετράνε και στις τρεις φάσεις:

Την τιμή της τάσης 

Την τιμή του ρεύματος  

Την ενεργό ισχύ 

Την άεργο ισχύ

Την ενεργό ενέργεια

Την άεργο ενέργεια

Τον συντελεστή ισχύος

Την συχνότητα
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Δυνατότητα απομακρυσμένης ενημέρωσης του λογισμικού του πίλλαρ ελεγκτή για τη διόρθωση δυσλειτουργιών ή / και προσθήκη δυνατοτήτων.
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Ενσωματωμένο στον ελεγκτή ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC) με δυνατότητα διατήρησης της ώρας για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας.
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Οι πίλλαρ ελεγκτές πρέπει να παρέχουν τους ακόλουθους συναγερμούς:

Ισχύς πολύ υψηλή

Ισχύς πολύ χαμηλή

Τάση δικτύου πολύ χαμηλή

Τάση δικτύου πολύ υψηλή

Ασυνήθιστη κατανάλωση ενέργειας (ημέρας/νύχτας)
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του φωτισμού, χρονοπρογραμματισμού ή αποθήκευσης των χρονοπρογραμμάτων σε μεμονωμένους, ομάδα ή το σύνολο των πίλλαρ ελεγκτών κατόπιν εντολής του χειριστή του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του φωτισμού με χρήση χρονοπρογραμμάτων (scheduling) τα οποία δύνανται να αποθηκεύονται σε εσωτερική μνήμη κατόπιν εντολής και θα μπορούν να εκτελεστούν σε συνδυασμό με το ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC) ακόμα και σε περίπτωση επανεκκίνησης ή διακοπής επικοινωνίας
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Δυνατότητα αποστολής τουλάχιστον οκτώ (8) χρονοπρογραμμάτων ταυτόχρονα (2 ανά εποχή, έναυσης / σβέσης) που θα αποθηκεύονται και θα εκτελούνται από τον ελεγκτή με σκοπό την επίτευξη ετήσιου προγραμματισμού περιορίζοντας την ανάγκη περιοδικής τροποποίησής τους
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	


Λογισμικό Διασύνδεσης Λαμπτήρων

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1.        
	Ο προμηθευτής απαιτείται να τηρεί διαδικασίες διασφάλισης GDPR και Audit standards compliance.
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.        
	Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να φιλοξενηθεί  σε (public / private) cloud υποδομές συμπεριλαμβανομένου και του G-Cloud.
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Το λογισμικό θα πρέπει να είναι βασισμένο σε αρθρωτή «modular» αρχιτεκτονική ώστε να είναι δυνατή η επιλεκτική προσάρτηση υπηρεσιών και εφαρμογών για την εύκολη και οικονομική επέκταση και διαχείριση του. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.        
	Το λογισμικό θα πρέπει δομικά να είναι βασισμένο σε microservices και να υλοποιείται με τεχνολογία containers, προσδίδοντας σημαντικά οφέλη που αφορούν: την αυξημένη απόδοση συστήματος, ευκολότερη επεκτασιμότητα, καλύτερη διαχείριση υπολογιστικών πόρων και μεγάλη φορητότητα που αφορά υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα (OS) και HW. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.        
	Να υπάρχει η δυνατότητα updates και upgrades του λογισμικού, ώστε να είναι ελάχιστος ο χρόνος μη διαθεσιμότητας της πλατφόρμας  (down time).
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.        
	Το λογισμικό θα πρέπει να είναι multi-tenant σε επίπεδο εφαρμογής για να υπάρχει λογική απομόνωση δεδομένων και υπηρεσιών προς εφαρμογές και χρήστες.
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.        
	Το λογισμικό θα πρέπει να είναι πολύ-γλωσσικό και να υποστηρίζει εύκολη προσθήκη γλώσσας μέσο κατάλληλου αρχείου και όχι με update κώδικα. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.        
	Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με βάση συγκεκριμένους ρόλους, που θα παρέχονται από μηχανισμό τύπου Role Based Access Control (RBAC). Με βάση τους  προκαθορισμένους ρόλους θα ορίζονται οι δυνατότητες πρόσβασης σε δεδομένα και εκτέλεσης εργασιών. Κατ’ ελάχιστον θα υποστηρίζονται οι εξής ρόλοι:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Διαχειριστής συστήματος (system admin)
	
	 
	

	
	• Διαχειριστή σε επίπεδο λογισμικού εφαρμογής (application admin)
	
	 
	

	
	• Χρήστης (user)
	
	 
	

	
	• Χρήστης περιορισμένης πρόσβασης
	
	 
	

	9.        
	Το λογισμικό θα πρέπει να προσφέρει την  δυνατότητα να κρατούνται activity logs για τους διαχειριστές (π.χ. user ID, connection IP, session duration, action data).
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει υψηλό επίπεδο προστασίας (security), τόσο σε επίπεδο πιστοποίησης χρηστών, όσο και προστασίας δεδομένων (data in transit  & stationary data). Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να διασφαλιστεί η χρήση: 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• HTTPS / TLS 1.2 σε όλες τις επικοινωνίες μέσω διαδικτύου (ή εφάμιλλου πρωτοκόλλου) 
	
	 
	

	
	• Κρυπτογράφησης κωδικών χρηστών
	
	 
	

	11.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να προσφέρει την  δυνατότητα να διαχειρίζονται Passwords χωρίς την διαμεσολάβηση ανθρώπου (διαχειριστή).
	ΝΑΙ
	 
	 

	12.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να διαχειρίζεται και να πιστοποιεί τους χρήστες χρησιμοποιώντας SSO (single sign on) στηριζόμενο κατά προτίμηση σε OAuth2 πρωτόκολλο με ή χωρίς κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης τρίτου (Google, FB, Microsoft).
	ΝΑΙ
	 
	 

	13.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει μηχανισμό αντίληψης  και αποκατάστασης δυσλειτουργιών (self-healing) για την ταχύτερη αντιμετώπισης προβλημάτων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	14.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει high redundancy μηχανισμούς που  θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνουν:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Load-balancing για την εύρυθμη διαχείριση φορτίου (δεδομένων / χρηστών)
	
	 
	

	
	• Αντίγραφα υπηρεσιών (redundant service copies) και μηχανισμό για την ταχεία επαναφορά από διακοπή της υπηρεσίας.
	
	 
	

	15.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό για τη αυτόματη  επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων και υπηρεσιών χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους για την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση διακύμανσης του φόρτου / δεδομένων. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	16.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει προδιαγραφές τύπου «reactive design», ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του περιβάλλοντος  χρήσης σε laptop, tablets ή ακόμα και έξυπνου κινητού τηλεφώνου. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	17.    
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα υποστήριξης εξωτερικού Centralized backup συστήματος.
	ΝΑΙ
	 
	 

	18.    
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα χρήσης διαφορετικού τύπου αποθετηρίων δεδομένων και βάσεων τύπου Time series, NoSQL και SQL για να καλυφθούν οι διακριτές ανάγκες εφαρμογών και συστήματος και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων σε συστημικούς πόρους.
	ΝΑΙ
	 
	 

	19
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης με υποδομές αισθητήρων, μετρητών,  συστημάτων και πλατφορμών  μέσω  επικοινωνιακών standards τα οποία κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνουν:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• GPRS, EDGE, 2G, 3G, LTE 
	
	 
	

	
	• NB-IoT
	
	 
	

	
	• LoRaWAN
	
	 
	

	
	• IP / Ethernet
	
	 
	

	20.    
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης με τις υποδομές αισθητήρων, μετρητών, συστημάτων και πλατφορμών μέσω  ανοιχτών πρωτοκόλλων που κατ’ ελάχιστον θα υποστηρίζουν:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• HTTPS/REST
	
	 
	

	
	• MQTT
	
	 
	

	
	• AMQP
	
	 
	

	
	• WEBSOCKETS
	
	 
	

	
	• UDP / TCP 
	
	 
	

	21.    
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα χρήσης ανοιχτών  προτύπων για την μορφοποίηση της πληροφορίας (XML, JSON) για την εύκολη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων και εφαρμογών. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	22.    
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα υποστήριξης και παραμετροποίησης ανοιχτών προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) που θα αφορούν:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	● Για την διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες, πηγές δεδομένων αλλά και για τον διαμοιρασμό των δεδομένων σε πιστοποιημένους χρήστες με αυτόματο φιλτράρισμα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής / υπηρεσίας
	
	 
	

	
	● Για συλλογή/άντληση δεδομένων και διαχείριση αισθητήρων/συσκευών πάνω από πλατφόρμες κατασκευαστών αισθητήρων σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί
	
	 
	

	
	● Για διασύνδεση με backend συστήματα (billing, CRM, ERP, OBSS, GIS) κτλ.
	
	 
	

	23.    
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα  παρακολούθησης χρήσης των διεπαφών APIs (number of requests, current connections, rate of request, statistics on response results, κ.α.) και δημιουργίας ανάλογων αναφορών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	24.    
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα αυτόματου «onboarding» επιλεγμένων συσκευών που έχουν εγκατασταθεί  και παραμετροποιηθεί κατάλληλα ώστε να είναι αναγνωρίσιμοι και λειτουργικοί πάνω από το λογισμικό.
	ΝΑΙ
	 
	 

	25.    
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα χρήσης «ετικέτας» (assign label) σε συσκευές ή groups για την εύκολη διαχείριση τους (φιλτράρισμα, εύρεση, κτλ.).
	ΝΑΙ
	 
	 

	26.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να ανακτά και να μπορεί να τροποποιεί δυναμικά τις παραμέτρους λειτουργίας των συσκευών (π.χ. ελεγκτών) εφόσον αυτό απαιτείται (και εάν υποστηρίζεται από την συσκευή).
	ΝΑΙ
	 
	 

	27.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει ένα web-based,  λειτουργικό περιβάλλον, για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση, έλεγχο και διαχείριση της υποδομής συσκευών (σταθμών, αισθητήρων, ελεγκτών), συστημάτων  αλλά και των  δεδομένων που παράγονται από αυτές.
	ΝΑΙ
	 
	 

	28.    
	Το λογισμικό θα πρέπει μελλοντικά να μπορεί να απεικονίσει συγκεντρωτικά σε χάρτη όλες τις «έξυπνες» υποδομές της Πόλης καθώς και ανά καθετοποιημένο τομέα, οι οποίοι θα δίνουν με άμεσο τρόπο πληροφορία τόσο για τη θέση όσο και για την κατάσταση όλων των συσκευών και αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο.
	ΝΑΙ
	 
	 

	29.    
	Το λογισμικό θα επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτό κατ’ ελάχιστον, μέσω των κυριότερων εμπορικά διαθέσιμων Web Browsers (Google Chrome, Firefox, MS Edge, etc.) 
	ΝΑΙ
	 
	 

	30.    
	Το λογισμικό θα δίνει την δυνατότητα δημιουργίας έξυπνων κανόνων (Smart Rules). Μέσα από το κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει από ένα προκαθορισμένο σύνολο και να ορίσει τους δικούς του έξυπνους κανόνες ώστε να εκτελούνται αυτοματοποιημένα συγκεκριμένες ενέργειες, όταν ικανοποιούνται συγκεκριμένες συνθήκες  (π.χ. αποστολή email στην υπεύθυνη ομάδα του Δήμου όταν κάποιο φωτιστικό αντιμετωπίζει πρόβλημα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	31.    
	Το λογισμικό θα παρέχει μηχανή αναζήτησης ώστε ο χρήστης να μπορεί να αναζητήσει γρήγορα και με ακρίβεια συσκευές ή ομάδες συσκευών (group) του ενδιαφέροντος του.
	ΝΑΙ
	 
	 

	32.    
	Το λογισμικό θα προσφέρει την δυνατότητα απεικόνισης και διαχείρισης δεδομένων με πολλαπλούς τρόπους και κατ’ ελάχιστον τη χρήση γραφημάτων, widgets, χρονοσειρών, χαρτών, heatmaps και λίστες.
	ΝΑΙ
	 
	 

	33.    
	Το λογισμικό θα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη δημιουργία ειδοποιήσεων και συναγερμών όπου ο χρήστης θα μπορεί να ορίζει τα όρια (thresholds) κατά βούληση.
	ΝΑΙ
	 
	 

	34.    
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα ομαδοποίησης αισθητήρων / συσκευών χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια και συνδυασμό αυτών. Τα κριτήρια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την γεωγραφική θέση, το πρωτόκολλο επικοινωνίας, τον τύπο της συσκευής αλλά ακόμα και την ελεύθερη επιλογή από λίστα αλλά και με γραφικό προσδιορισμό / οριοθέτηση μέσα από το χάρτη.
	ΝΑΙ
	 
	 

	35.    
	Το λογισμικό θα παρέχει ένα ενιαίο, web-based,   διαδραστικό περιβάλλον εποπτείας και διαχείρισης για τα  φωτιστικά σώματα της πόλης / δήμου.
	ΝΑΙ
	 
	 

	36.    
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης των φωτιστικών σωμάτων σε πραγματικό χρόνο αξιοποιώντας δεδομένα από κατάλληλους pillar ελεγκτές.
	ΝΑΙ
	 
	 

	37.    
	Το λογισμικό θα παρέχει συνοπτική, συγκεντρωτική επιχειρησιακή πληροφόρηση (μέσω Dashboards) και θα αφορά την γενικότερη υποδομή φωτιστικών του Δήμου και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Πληροφόρηση για τον αριθμό και την κατανομή τους
	
	 
	

	
	• Πληροφόρηση για την συνολική εικόνα ειδοποιήσεων και συναγερμών (αριθμός και είδος) και της κατανομής αυτών.
	
	 
	

	
	• Πληροφόρηση για τις μετρήσεις που έχουν εισαχθεί στο λογισμικό.
	
	 
	

	38.    
	Το λογισμικό θα χρησιμοποιεί διαδραστικούς χάρτες όπου θα οπτικοποιείται η θέση, η κατάσταση των φωτιστικών καθώς και η ομάδα/group στο οποίο ανήκουν, παρέχοντας στον διαχειριστή του συστήματος μέσω του χάρτη, τη δυνατότητα επιλογής και κατ’ επέκταση απεικόνισης εκείνων των ομάδων που επιθυμεί.  
	ΝΑΙ
	 
	 

	39.    
	Το λογισμικό θα προσφέρει την δυνατότητα απεικόνισης και διαχείρισης των επιπέδων φωτισμού (ON, OFF) με πολλαπλούς τρόπους και κατ’ ελάχιστον τη χρήση γραφημάτων, widgets, χρονοσειρών, χαρτών, heatmaps και σε λίστες.
	ΝΑΙ
	 
	 

	40.    
	Το λογισμικό θα είναι ικανό να διαχειρίζεται τα φωτιστικά σε ομάδες και να μπορεί να εφαρμόζει σε αυτά διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, μέσω μιας χειροκίνητης εντολής αλλά και αυτοματοποιημένα, κάνοντας χρήση ενός  προγραμματιστή ενεργειών (Action Scheduler). Για παράδειγμα, η αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των λαμπτήρων με βάση το αστρονομικό ρολόι
	ΝΑΙ
	 
	 

	41.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης ενός ή περισσότερων φωτιστικών ή άλλων αντικειμένων (π.χ. κόμβων - pillars), βάσει των ιδιοτήτων τους, την διεύθυνση τους, την γεωγραφική ομάδα τους, το όνομα τους, το αναγνωριστικό τους ή κάθε άλλη ιδιότητα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	42.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει πολλές πληροφοριακές ιδιότητες για τα φωτιστικά σώματα (ή άλλους τύπους αντικειμένων) συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης τους και του μοντέλο φωτιστικού.
	ΝΑΙ
	 
	 

	43.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα εύκολης διαχείρισης των φωτιστικών μέσω ομαδοποίησης τους «grouping» με ελεύθερη επιλογή από λίστα και με γραφικό προσδιορισμό / οριοθέτηση πάνω στο χάρτη αλλά και με βάση παραμέτρους, όπως κατασκευαστή, τεχνολογία επικοινωνίας, είδος και μοντέλο.
	ΝΑΙ
	 
	 

	44.    
	Το λογισμικό θα συγκεντρώνει όλους τους συναγερμούς (alarms) και τις ειδοποιήσεις (alerts) και τις επαναφορές τους σε κανονική κατάσταση, δεδομένα που αποστέλλονται από τους ελεγκτές φωτιστικών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	45.    
	Το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων και συναγερμών αλλά και να επιτρέπει στον χρήστη να ορίζει τα όρια ενεργοποίησης αυτών. Κατ’ ελάχιστον θα υπάρχουν ειδοποιήσεις και συναγερμοί για:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Την κατάσταση υποδομής συσκευών και συστημάτων (σφάλματα, μπαταρία, επικοινωνία)
	
	 
	

	
	• Σφάλμα ελεγκτή
	
	 
	

	
	• Κατάσταση διασύνδεσης / επικοινωνίας 
	
	 
	

	46.    
	Το λογισμικό θα παρέχει στατιστικά και αναφορές που θα αξιοποιούνται για την καλύτερη εικόνα και προγραμματισμό μελλοντικών ενεργειών και αφορούν κατ’ ελάχιστον:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Την σύγκριση κατανάλωσης ενέργειας των νέων φωτιστικών με την παλαιότερη υποδομή 
	
	 
	

	
	• Την σύγκριση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των νέων φωτιστικών με την παλαιότερη υποδομή 
	
	 
	

	
	• Τυπική κατανάλωση (μηνιαία και ετήσια) 
	
	 
	

	47.    
	Το λογισμικό θα δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει το χρονικό διάστημα για το οποίο θα βλέπει ιστορικά δεδομένα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	48.    
	Το λογισμικό θα πρέπει να εξάγει τις παραπάνω αναφορές σε αρχείο (για παράδειγμα EXCEL ή PDF)
	ΝΑΙ
	 
	 

	49.    
	Το λογισμικό θα δημιουργεί, επεξεργάζεται και θα διαγράφει αντικείμενα (φωτιστικά), είτε μέσω χειροκίνητης προσθήκης είτε μέσω RESTful API.
	ΝΑΙ
	 
	 

	50.
	Γραφική απεικόνιση (σε χάρτη)  των σημείων εγκατάστασης των λαμπτήρων
	ΝΑΙ
	
	

	51.    
	Το λογισμικό πρέπει να εξασφαλίζει την διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα μέσω ανοικτών API (Application Interfaces) σε μορφή τύπου Json format ή ισοδύναμη, μέσω των οποίων θα εξάγονται δεδομένα και θα παρέχεται τη δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	52.
	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	


Δράση Β1 Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα πρέπει να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται το σύνολο του στόλου οχημάτων του δήμου με την εγκατάσταση σύγχρονων τηλεματικών μονάδων και οθονών σε είκοσι (20) τουλάχιστον οχήματα του Δήμου και διασύνδεση με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισής τους. 
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	2
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να επιτυγχάνεται η διακρίβωση της κίνησης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και των διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν, ο έλεγχος τήρησης προγραμματισμού και εκτέλεσης δρομολογίων, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων.
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	3
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Κεντρική εφαρμογή διαχείρισης
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	4
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Μητρώο οχημάτων με στοιχεία που αφορούν σε αυτά (ημερομηνίες καταχώρησης, έγγραφα οχήματος, επισκευές, ΚΤΕΟ, συμβάντα κλπ)
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	5
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Λογισμικό και υλικό εφαρμογής οχήματος
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	6
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Αυτοματοποιημένη ενημέρωση για τις ημερομηνίες λήξης ή/και ανανέωσης εγγράφων οχημάτων και οδηγών
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	7
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Γεωχωρική αποτύπωση θέσης οχήματος σε πραγματικό χρόνο
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	8
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Ιστορικό θέσης οχήματος
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	9
	Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο θα διαλειτουργεί με τα παρακάτω συστήματα με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

Διασύνδεση με το υπάρχον Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΠΣ

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει Αυτοματοποιημένη δημιουργία Δελτίων Ανάλωσης στη λειτουργία των διαταγών καυσίμου στις περιπτώσεις χρήσης της δεξαμενής

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει Αυτοματοποιημένη δημιουργία Δελτίων Εισαγωγής και Ανάλωσης στις περιπτώσεις χρήσης συγκεκριμένων πρατήριων καυσίμων

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει Δυνατότητα σύνδεσης με Παραστατικά Δαπανών που αφορούν δαπάνες και υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε εργασίες επιδιόρθωσης

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει Δυνατότητα σύνδεσης με Παραστατικά Δαπανών που αφορούν δαπάνες για υπηρεσίες επιδιόρθωσης

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει Δυνατότητα σύνδεσης με τις αντίστοιχες συμβάσεις δαπανών

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει Διασύνδεση με το Μητρώο Παγίων

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει Δημιουργία κέντρων κόστους για την παρακολούθηση των δαπανών ανά όχημα

Διασύνδεση με την υπάρχουσα εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου του ΟΠΣ

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει Αυτοματοποιημένη πρωτοκόλληση εγγράφων, όπου απαιτείται

Διασύνδεση με την Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών του υπάρχοντος έργου

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει Χρήση της λειτουργίας «Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών εγγράφων» για τη διαχείριση όλων των εγγράφων της εφαρμογής, επιτυγχάνοντας την ασφαλή αποθήκευση και την ανάκτηση των σαρωμένων εγγράφων

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει Αυτοματοποιημένη χρέωση εγγράφων, όπου απαιτείται
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	10
	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	


	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1.
	Το mobile app πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον σε Android και iOS συστηματα
	ΝΑΙ
	
	

	2.
	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
	NAI
	
	


Δράση Β2 Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα καλύπτει πλήρως τη διαχείριση ταφών, εκταφών, οστεοφυλακίων, παρατάσεων, χρεώσεων κ.λ.π , του δημοτικού κοιμητηρίου
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα παρέχει τη χωρική απεικόνιση της πληροφορίας σε ψηφιακό χάρτη
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης θέσεων
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα επιτρέπει την προσθήκη νέων εγγραφών και αρχειοθέτηση για κάθε τύπο δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα επιτρέπει την γεωχωρική αποτύπωση κοιμητηρίου
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα επιτρέπει ειδικές και γενικές αναζητήσεις με διάφορα κριτήρια (χρονικό διάστημα, αλφαβητικά, κλπ), δυναμικές αναζητήσεις πληροφοριών με διάφορα κλειδιά είτε από τη βάση δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει λίστα ενεργειών που αναφέρει όλες τις κινήσεις των χρηστών (ταφές, εκταφές, μεταφορές)
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Στη προσφορά προσφέρεται ψηφιοποίηση κατ’ ελάχιστον του 5% των τηρούμενων φακέλων
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων κοιμητηρίων με διαφορετική χωρική διάταξη και διαφορετικές προσφερόμενες υπηρεσίες
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει δυνατότητα πλοήγησης από το χώρο στην ιστορικότητα των θανόντων, στις χρεώσεις του χώρου ιστορικά στις ημερολογιακές παρατηρήσεις και στα ψηφιακά έγγραφα
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας εκκρεμοτήτων και ραντεβού για εκταφή
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει δυνατότητα εκτέλεσης ραντεβού εκταφής και μετατροπή σε χρέωση
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει διαχείριση εγγράφων στην καρτέλα του θανόντα με απαραίτητα έγγραφα, όπως ληξιαρχική πράξη θανάτου, κα
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης στην απεικόνιση του τοπογραφικού, καθώς και εργαλείων πλοήγησης και επιλογής στο χάρτη, zoom in, zoom out κ.λ.π.
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων στην εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη στο Δήμο
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας βεβαιωτικού σημειώματος και απόδειξη είσπραξης στην υπάρχουσα οικονομική διαχείριση του οργανισμού
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας μετασχηματισμού χρεώσεων σε χρηματικό κατάλογο και σε πράξεις ειδοποιητηρίου είσπραξης στην υπάρχουσα οικονομική διαχείριση του οργανισμού
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο θα διαλειτουργεί με τα παρακάτω συστήματα με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

Διασύνδεση με το υπάρχον Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΠΣ

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει Αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας χρηματικών καταλόγων μέσω της κατάλληλης διασύνδεσης με την Εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης η οποία είναι εγκαταστημένο στον οργανισμό
Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει εκτύπωση καταλόγων και ειδοποιητηρίων ανά περίπτωση μέσω της κατάλληλης διασύνδεσης με την Εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης η οποία είναι εγκαταστημένο στον οργανισμό

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει τη δυνατότητα οι καταχωρίσεις των χρεώσεων στο σύστημα διαχείρισης του κοιμητηρίου να μπορούν να μετατραπούν για την εξόφληση τους σε οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα / απόδειξη είσπραξης ή χρηματικό κατάλογο.
Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας οφειλετών κατά τη χρέωση σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στην οικονομική διαχείριση

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει τη δυνατότητα  ακύρωσης βεβαιωτικού σημειώματος με ακυρωτικό οίκοθεν σε περίπτωση λάθους

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει τη δυνατότητα  ακύρωσης απόδειξης είσπραξης με ακυρωτική απόδειξη σε περίπτωση λάθους

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ειδοποιητηρίων, σύμφωνα με δυναμικά πρότυπα που θα μπορεί να δημιουργήσει ο διαχειριστής του συστήματος και εμφάνιση ειδοποιητηρίων στην καρτέλα του θανόντα
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Το σύστημα θα λειτουργεί πλήρως διαδικτυακά (web-based)
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργήσει με περισσότερες από μία βάσεις δεδομένων ανοιχτου λογισμικου (Database independent), όπως με MySQL, PostgerSQL, κ.α.
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	


Δράση Β3 Ηλεκτρονικό σύστημα διαβούλευσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να διενεργεί διαβουλεύσεις με τους πολίτες μέσω διαδικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες μέσω αυθεντικοποίησης σχολιάζουν, συνδιαλέγονται με τη δημοτική αρχή, προτείνουν, απαντούν σε ερωτηματολόγια σε θέματα που άπτονται του Δήμου
	ΝΑΙ
	
	


	3
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει τη δυνατότητα διαβούλευσης μέσω web εφαρμογής που θα εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας του περιεχόμενου (ερωτήσεις, παρουσίαση σχεδίων, κτλ) της διαβούλευσης
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει την δυνατότητα δημοσιοποίησης της διαβούλευσης μέσω κοινωνικών δικτύων και της ιστοσελίδας του Δήμου
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Εργαλείο Δημόσιας Διαβούλευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Εργαλείο Προτάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Εργαλείο Σύντομων Δημοσκοπήσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Εργαλείο Σύνθετων Ερωτηματολογίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Εργαλείο Συμμετοχικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει Εργαλείο Στατιστικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο θα διαλειτουργεί με τα παρακάτω συστήματα με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

Διασύνδεση με το υπάρχον Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΠΣ

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει άντληση απο την Εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης η οποία είναι εγκαταστημένο στον οργανισμό των παρακάτω στοιχείων:
επιλεγμένων ΚΑ Δαπανών προϋπολογισμού

εγκριθέντων ποσών προϋπολογισμού

αναμορφώσεων προϋπολογισμού

πληρωθέντων προϋπολογισμού

υπόλοιπο προς εκτέλεση

Διασύνδεση με το υπάρχον Υποσύστημα Διαχείρισης Έργων του ΟΠΣ

Το σύστημα χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα παρέχει άντληση από το υπάρχον Υποσύστημα Διαχείρισης Έργων του ΟΠΣ το οποίο είναι εγκαταστημένο στον οργανισμό των παρακάτω στοιχείων:
τίτλων και περιγραφές έργων από το Τεχνικό Πρόγραμμα και συσχέτιση με ΚΑ προϋπολογισμού

τοποθεσίες έργων (longitude και latitude) για την αποτύπωση των έργων σε χάρτη

καταστάσεις έργων, σύμφωνα με την εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Το σύστημα θα λειτουργεί πλήρως διαδικτυακά (web-based)
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργήσει με περισσότερες από μία βάσεις δεδομένων ανοιχτού λογισμικού (Database independent), όπως με MySQL, PostgerSQL, κ.α.
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	


Δράση Β4 Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα καλύπτει τις απαιτήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	2
	Το Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα αξιοποιεί τα web services που παρέχονται από το ΚΕΔ για α) λήψη τιμολογίων, β) λήψη υπηρεσιών μητρώου αναθετουσών αρχών και οικονομικών υπηρεσιών, γ) αποστολή μηνυμάτων προς του προμηθευτές
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	3
	Στο Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνεται θα συμπεριλαμβάνεται η υλοποίηση λειτουργικότητας και των ροών εργασίας των συστημάτων (ενδεικτικά: προβολή ΗΤ, έλεγχος βασικών στοιχείων ΗΤ, συσχετίσεις του ΗΤ με αναλήψεις υποχρεώσεων/ ενταλμάτων πληρωμής, αντιστοίχιση κωδικοποιήσεων με σκοπό το αυτόματο import του ΗΤ στο σύστημα, ενημέρωση του εκδότη του ΗΤ για το status, reporting κλπ.).
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	4
	Συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες ανάλυσης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης συστήματος
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	5
	Συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες προσαρμογής των ροών εργασίας στο οργανόγραμμα του φορέα
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	

	6
	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	


Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1.
	Όλες οι αναφερόμενες λειτουργίες / διαδικασίες της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την άντληση και την ενημέρωση των κεντρικών ΠΣ θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ήδη υπάρχον Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΠΣ του Δήμου και όχι να αναπτυχθούν ως πρόσθετο ανεξάρτητο λογισμικό.
	ΝΑΙ
	ΝΑΙ
	


Δράση Γ1  Ολοκληρωμένη υποδομή  προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις  (Network Firewall,Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας.

Λειτουργικές προδιαγραφές

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Να εφαρμόζει πολιτική μηδενικής εμπιστοσύνης (Zero Trust) για να προστατεύει όλα τα τερματικά και τους Servers
	ΝΑΙ
	
	

	Να εμποδίζει την εκτέλεση, σε πραγματικό χρόνο, των κακόβουλων εφαρμογών (Real time malware protection)
	ΝΑΙ
	
	

	Να υπάρχει δυνατότητα συμπεριφορικής ανάλυσης (Behavioral Analysis) των εκτελούμενων αρχείων
	ΝΑΙ
	
	

	Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των μη αναγνωρισμένων αρχείων με εμπλοκή Αναλυτή (Human Expert Analysis),
	ΝΑΙ
	
	

	Να συλλέγονται όλα τα δεδομένα καταγραφής απειλών (logs) από όλα τα τερματικά και να παρουσιάζονται σε μια ενιαία κονσόλα παρακολούθησης (Incident Log Management)
	ΝΑΙ
	
	

	Να έχει τη δυνατότητα να καταγράφει όλα τα χαρακτηριστικά των τερματικών όπου είναι εγκατεστημένο (Asset Management)
	ΝΑΙ
	
	

	Να δίνει τη δυνατότητα καταγραφής όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών στα τερματικά (Third Party Application Management)
	ΝΑΙ
	
	

	Να δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης νέων συσκευών στο δίκτυο
	ΝΑΙ
	
	

	Να υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης και εξυπηρέτησης αιτημάτων βοήθειας χρηστών (ticketing system),
	ΝΑΙ
	
	

	Να υπάρχει πλήρη καταγραφή των χρηστών που εισέρχονται στην κονσόλα διαχείρισης (User Audit Log)
	ΝΑΙ
	
	

	Θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα να διαχειρίζονται Κινητές Συσκευές
	
	
	

	Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση
	ΝΑΙ
	
	

	Η διαχείριση να γίνεται με χρήση Web browser
	ΝΑΙ
	
	

	Έλεγχος όλων των λειτουργιών σε μια κονσόλα διαχείρισης
	ΝΑΙ
	
	

	Να μπορεί ο διαχειριστής της στην κεντρική κονσόλα να δημιουργήσει χρήστες με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης στην πλατφόρμα του προϊόντος
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου και διαχείριση αυτών μέσω της κεντρικής κονσόλας διαχείρισης της λύσης.
	ΝΑΙ
	
	

	Επαλήθευση χρήστη 2 παραγόντων
	ΝΑΙ
	
	

	Η προτεινόμενη λύση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες μέσω ενός και μόνο λογισμικού που είναι εγκατεστημένος στο τελικό σημείο:

Εξ’ αποστάσεως σύνδεση

Διαχείριση Εγκατεστημένων Εφαρμογών

Διαχείριση του Firewall του τερματικού

Διαχείριση ενημερώσεων συστήματος

Διαχείριση ενημερώσεων τρίτων εφαρμογών

Διαχείριση συνδεδεμένων συσκευών
	ΝΑΙ
	
	

	H εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή με Υπάρχοντα Λειτουργικά Συστήματα όπως:

Windows Server 2009 SP2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Linux

CentOS

Linux

Android

Ios
	ΝΑΙ
	
	

	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	


Τεχνικές Προδιαγραφές

Λογισμικό Προστασίας

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Αυτόματος Περιορισμός κακόβουλων προγραμμάτων και αρχείων
	ΝΑΙ
	
	

	Σύστημα Ανίχνευσης και πρόληψης κακόβουλων εφαρμογών που εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο
	ΝΑΙ
	
	

	Σύστημα Προστασίας από Ιούς και κακόβουλο λογισμικό
	ΝΑΙ
	
	

	Αυτόματες ενημερώσεις υπογραφών κατά βούληση του διαχειριστή
	ΝΑΙ
	
	

	Ενημέρωση λογισμικού προστασίας από ένα τοπικό σημείο, ώστε να αποφεύγεται η πολλαπλή κίνηση στο διαδίκτυο
	ΝΑΙ
	
	

	Να υποστηρίζεται η δυνατότητα προσθήκης σε καραντίνα και η επαναφορά των αρχείων από αυτήν
	ΝΑΙ
	
	

	Να γίνεται χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	Έλεγχος προστασίας από ιούς και απολύμανση αρχείων μορφής RAR,ARJ,ZIP,CAB,LHA,JAR,ICE συμπεριλαμβανομένων αρχείων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης
	ΝΑΙ
	
	

	Η προτεινόμενη λύση πρέπει να παρέχει δυνατότητα ενοποίησης με λύση Endpoint Detection and Response (EDR), Anti-APT του ίδιου προμηθευτή, για περαιτέρω διερεύνηση εντοπισμού απειλών και αυτοματοποίηση ενεργειών απόκρισης και καταστολής αυτών
	ΝΑΙ
	
	

	Εξειδικευμένη Ανάλυση & Ετυμηγορία Αρχείων (File Verdict) από Ανθρώπινο Δυναμικό
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα Ελέγχου Της Φήμης Των Αρχείων (Trusted/ Not Trusted ή αντίστοιχο File Rating)
	ΝΑΙ
	
	

	Ανάλυση Συμπεριφοράς Λογισμικου (Behavioural analysis)
	ΝΑΙ
	
	

	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	


Κονσόλα Διαχείρισης Τερματικών

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Η προτεινόμενη λύση πρέπει να υποστηρίζει την διαχείριση εκκίνησης εφαρμογών βάσει λίστας αποκλεισμού (black list) σε τελικά σημεία. Επίσης πρέπει να υποστηρίζει τον αποκλεισμό όλων των εφαρμογών, εκτός από αυτές που περιέχονται σε επιτρεπόμενη λίστα (white list).
	ΝΑΙ
	
	

	Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει δυνατότητα διαχείρισης των τερματικών εξ αποστάσεως, όπως απομακρυσμένη εγκατάσταση λογισμικού τρίτων, κατάργηση μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού, αναφορές για υπάρχον λογισμικό και hardware, παράλληλα με την παρακολούθηση των υπολογιστών για εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού.
	ΝΑΙ
	
	

	Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει δυνατότητες patch management για λειτουργικά συστήματα, και να περιλαμβάνεται στην λύση, χωρίς την προσθήκη επιπλέον προϊόντος ή υπηρεσίας
	ΝΑΙ
	
	

	Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να έχει την δυνατότητα  να επιβάλει την εγκατάσταση ενημερώσεων λειτουργικού συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	Διαχείριση του Τείχους Προστασίας (Firewall) των τερματικών
	ΝΑΙ
	
	

	Σύστημα Ετυμηγορίας Αρχείων με αυτοματοποιημένη ανάλυση και πόρισμα που βγαίνει από εξειδικευμένο ανθρώπινο παράγοντα (Human Expert)
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα ελέγχου εισόδου και εξόδου εξωτερικών συσκευών.
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα προώθησης των πληροφοριών και των αρχείων καταγραφής σε Syslog Server ή SIEM
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα κλειδώματος της τοπικής κονσόλας του τερματικού απέναντι στην αλλαγή ρυθμίσεων από πλευράς χρήστη
	ΝΑΙ
	
	

	Να υποστηρίζεται η χρήση IoC (Indicators of Compromise) και η δυνατότητα εισαγωγής νέων με χρήση ανοικτών προτύπων
	NAI
	
	

	Δυνατότητα εκτέλεσης άγνωστων η πιθανών επικίνδυνων αρχείων σε εικονικό περιβάλλον
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα ανάλυσης αρχείων scripts που εκτελούν άλλα εκτελέσιμα αρχεία ή διεργασίες
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των αγνώστων αρχείων σε εικονικό περιβάλλον (Zero Trust Environment)
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα ανάλυσης των αυτόματων σεναρίων εκτέλεσης (Autoruns)
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως χειρισμού και διαμοιρασμού αρχείων σταθμών εργασίας (Secure Remote Control)
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα διαχείρισης κινητών συσκευών (Mobile Device Management)
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα εντοπισμού νέων διασυνδεδεμένων συσκευών στο δίκτυο
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα εγκατάστασης και απεγκατάστασης λογισμικού τρίτων από την κονσόλα διαχείρισης
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα δημιουργίας και εκτέλεσης Powershell scripts υπο διαχείριση τερματικά
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα εποπτείας και παρέμβασης (Detect & Respond) από ειδική ομάδα αναλυτών  
	ΝΑΙ
	
	

	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	


Διαχείριση που βασίζεται σε Cloud

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Όλη η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται μέσω web interface
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.        
	Πρέπει να παρέχει μια αποδεδειγμένη πλατφόρμα πολλαπλών επιπέδων/πολλαπλών μισθωτών
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Πρέπει να παρέχει έναν ή περισσότερους πίνακες εργαλείων με τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες, για μια καθορισμένη χρονική περίοδο:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Επιτυχείς και αποτυχημένοι έλεγχοι ταυτότητας
	
	
	

	
	         Ειδοποιήσεις
	
	
	

	
	         Πληροφορίες άδειας χρήσης
	
	
	

	
	         Αριθμός προστατευόμενων πόρων ανά τύπο
	
	
	

	
	         Κρίσιμες πληροφορίες, όπως άρνηση ειδοποιήσεων Push
	
	
	

	4.        
	Πρέπει να παρέχει εξαγώγιμα αρχεία καταγραφής ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, με πληροφορίες σχετικά με το συμβάν που το ενεργοποίησε, πηγή, χρήστη, πόρο, ημερομηνία/ώρα κτλ.
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.        
	Πρέπει να παρέχει MFA για τις ακόλουθες εφαρμογές:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         SAML
	
	
	

	
	         RADIUS / VPN solutions
	
	
	

	
	         Windows Login Protection (online/offline)
	
	
	

	
	         MacOS Login Protection (online/offline)
	
	
	

	
	         ADFS
	
	
	

	
	         RDP
	
	
	

	
	         RD Web
	
	
	

	
	Authentication APIs (REST) for Web Portals and home developed applications
	
	
	

	6.        
	Πρέπει να επιτρέπει τη διαμόρφωση κάθε πόρου/εφαρμογής ξεχωριστά, με τρόπο που να μπορεί να προστεθεί σε μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.        
	Πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό διαφορετικών ομάδων χρηστών, κάθε ομάδα με τη δική της πολιτική πρόσβασης
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.        
	Για κάθε ομάδα, πρέπει να επιτρέπει την προσθήκη οποιουδήποτε αριθμού ή πόρων/εφαρμογών, όπου για κάθε εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπει τον καθορισμό των μεθόδων ελέγχου ταυτότητας που πρέπει να επιτρέπονται (πολλές επιλογές):
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Κωδικός Πρόσβασης
	
	
	

	
	         Έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε push
	
	
	

	
	         Έλεγχος ταυτότητας πρόκλησης/απόκρισης (online/offline)
	
	
	

	
	         Κωδικός πρόσβασης μίας χρήσης βάσει χρόνου (online/offline)
	
	
	

	9.        
	Οι πόροι SAML που προστίθενται σε μια ομάδα θα πρέπει να είναι οι μόνοι που θα παρουσιάζονται στον χρήστη, όταν αυτός/αυτή συνδέεται στην πύλη ταυτότητας
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.     
	Θα πρέπει να παρέχει μια διεπαφή για την οπτικοποίηση και τη διαχείριση των χρηστών
	ΝΑΙ
	 
	 

	11.     
	Θα πρέπει να παρέχει ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τον προσδιορισμό:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Πόσες διαδοχικές προσπάθειες σύνδεσης μπορεί να κάνει ένας χρήστης, πριν αποκλείσει αυτόματα τον χρήστη
	
	
	

	
	         Πόσες διαδοχικές προσπάθειες ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο διακριτικό μπορεί να έχουν, πριν τον αποκλεισμό ενός διακριτικού
	
	
	

	12.     
	Θα πρέπει να παρέχει ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη διεπαφή διαχείρισης
	ΝΑΙ
	 
	 

	13.     
	Θα πρέπει να παρέχει τρόπους ρύθμισης παραμέτρων των παραληπτών ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω -, ανά τύπο ειδοποίησης
	ΝΑΙ
	 
	 

	14.     
	Θα πρέπει να επιτρέπεται στους διαχειριστές να στέλνουν μη αυτόματα μια ώθηση σε οποιονδήποτε χρήστη και να λαμβάνουν την απάντησή του, για να βεβαιωθούν ότι κάποιος που καλεί είναι το σωστό άτομο (πρόληψη κοινωνικής μηχανικής)
	ΝΑΙ
	 
	 

	15.     
	Θα πρέπει να παρέχει ειδοποιήσεις για τουλάχιστον τις ακόλουθες συνθήκες:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Ο χρήστης αρνήθηκε την πρόσβαση Push
	
	
	

	
	         Ο διακομιστής μεσολάβησης/η πύλη αποσυνδέθηκε ή επανασυνδέθηκε με το cloud
	
	
	

	
	         Εκτέλεση συγχρονισμού AD/LDAP
	
	
	

	
	         Ζητήματα λογαριασμού (λήξη συνδρομής, ανάθεση διαχείρισης κ.λπ.)
	
	
	

	16.     
	Θα πρέπει να παρέχουν εκθέσεις για τουλάχιστον τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια καθορισμένης χρονικής περιόδου:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Δραστηριότητα ελέγχου ταυτότητας χρηστών, συμπεριλαμβανομένου του επιτυχημένου και αποτυχημένου ελέγχου ταυτότητας
	
	
	

	
	         Χρήση ανά προστατευμένο Πόρο/Εφαρμογή, όσον αφορά επιτυχημένους και αποτυχημένους ελέγχους ταυτότητας
	
	
	

	
	         Δραστηριότητα ενεργοποίησης διακριτικού
	
	
	

	
	         Περιστατικά ελέγχου ταυτότητας push που δεν επιτρέπονται
	
	
	

	
	         Δραστηριότητες συγχρονισμού AD/LDAP
	
	
	

	17
	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	
	

	Διαχείριση χρηστών
	
	
	

	
	
	
	
	

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες τη δημιουργία με 2 τρόπους:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Με μη αυτόματο τρόπο, εισάγοντας πληροφορίες χρήστη
	
	
	

	
	         Αυτόματα, συγχρονίζοντας τουλάχιστον με:
	
	
	

	
	o Υπηρεσία καταλόγου Active Directory της Microsoft
	
	
	

	
	o Πρότυπη βάση δεδομένων LDAP
	
	
	

	
	o Azure AD
	
	
	

	2.        
	Όλοι οι χρήστες που δημιουργούνται θα πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον μία ομάδα, καθορίζοντας σε ποιους πόρους/εφαρμογές έχει δικαίωμα πρόσβασης ο χρήστης και πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος ταυτότητας
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Η μη αυτόματη δημιουργία χρήστη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη / όνομα χρήστη
	
	
	

	
	         Μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
	
	
	

	
	         Όνομα και επώνυμο
	
	
	

	4.        
	Εάν ο χρήστης δημιουργήθηκε με μη αυτόματο τρόπο, θα πρέπει να παρέχει έναν μηχανισμό για τον χρήστη να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.        
	Κάθε χρήστης μπορεί να έχει περισσότερα από 1 token, αλλά κάθε token πρέπει να είναι εντελώς μοναδικό
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.        
	Πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης και διαγραφής διακριτικών, που μπορούν να εγκατασταθούν σε περισσότερες από 1 κινητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των tablet, αλλά κάθε μία να αναγνωρίζεται μοναδικά
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.        
	Η λύση θα πρέπει να επιτρέπει τον μη αυτόματο αποκλεισμό/ξεμπλοκάρισμα διακριτικών ή χρηστών
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.        
	Θα πρέπει να επιτρέπει το συγχρονισμό χρήστη καθώς και τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη, χρησιμοποιώντας την εξωτερική πηγή
	ΝΑΙ
	 
	 

	9.        
	Θα πρέπει να παρέχει μια υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης/πύλης που θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις, για την επικοινωνία με έναν εσωτερικό διακομιστή Active Directory ή LDAP, αποτρέποντας τις εισερχόμενες συνδέσεις από το Διαδίκτυο
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.     
	Θα πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό ενός διαστήματος συγχρονισμού χρήστη, για τουλάχιστον 15 λεπτά και το πολύ 24 ώρες, για να είναι δυνατή η συνέπεια μεταξύ των βάσεων
	ΝΑΙ
	 
	 

	11.     
	Ο κωδικός πρόσβασης χρήστη για συγχρονισμένους χρήστες δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύεται στο Cloud. όλα τα αιτήματα ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιούν συγχρονισμένους χρήστες, πρέπει να γίνονται από το διακομιστή AD / LDAP
	ΝΑΙ
	 
	 

	12.     
	Οι συγχρονισμένοι χρήστες θα πρέπει να ακολουθούν την ίδια διαδικασία παροχής με τους χρήστες που δημιουργούνται με μη αυτόματο τρόπο
	ΝΑΙ
	 
	 

	13.     
	Οι συγχρονισμένοι χρήστες δεν πρέπει να διαγράφονται με μη αυτόματο τρόπο από τη λύση, εκτός εάν καταργηθούν από τη συγχρονισμένη βάση, μεταδίδοντας τη διαγραφή στο Cloud
	ΝΑΙ
	 
	 

	14.     
	Οι χρήστες που διαγράφονται στη βάση AD/LDAP δεν θα πρέπει να διαγράφονται αμέσως στο Cloud, αλλά να τοποθετούνται σε κατάσταση όπου δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν έλεγχο ταυτότητας, και αυτό θα πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο. Μόλις βρεθούν σε αυτήν την κατάσταση, μπορούν να διαγραφούν με μη αυτόματο τρόπο
	ΝΑΙ
	 
	 

	15.     
	Θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία ερωτημάτων LDAP, να επιλέγει καλύτερα ποιοι χρήστες θα συγχρονίζονται και έτσι να λαμβάνει ένα διακριτικό ή επιλέγοντας υπάρχουσες ομάδες, να εμφανίζεται αυτόματα κατά τη σύνδεση με την πηγή AD / LDAP
	ΝΑΙ
	 
	 

	16.     
	Θα πρέπει να παρέχει μηχανισμούς για τη δοκιμή του συγχρονισμού πριν από την εφαρμογή των κανόνων, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή χρήση του
	ΝΑΙ
	 
	 

	17.     
	Θα πρέπει να υποστηρίζει χρήστες που έχουν πολλαπλά διακριτικά, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών κινητών και πολλαπλών διακριτικών υλικού
	ΝΑΙ
	 
	 

	18.
	Σε συμφωνία με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	

	Λειτουργίες SAML
	
	
	

	
	
	
	
	

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Πρέπει να υποστηρίζει SAML 2.0
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.        
	Πρέπει να λειτουργεί ως υπηρεσία παροχής ταυτότητας SAML (IdP), ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί σε εφαρμογές cloud που υποστηρίζουν SAML
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Πρέπει να παρέχει μια μοναδική διεύθυνση URL ως πύλη ελέγχου ταυτότητας για τους χρήστες (SAML IdP), ρυθμισμένη ώστε να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες μεθόδους MFA:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Με βάση την ώθηση (σε απευθείας σύνδεση)
	
	
	

	
	         Βάσει πρόκλησης/απόκρισης (εκτός σύνδεσης)
	
	
	

	
	         OTP βάσει χρόνου (εκτός σύνδεσης)
	
	
	

	4.        
	Η πύλη SAML IdP θα πρέπει να παρέχεται αυτόματα από τη λύση, εντός του cloud (όχι εσωτερικής εγκατάστασης)
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.        
	Η πύλη SAML IdP θα πρέπει να παρέχεται χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης διακομιστών web ή αυτο-υπογεγραμμένων πιστοποιητικών
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.        
	Πρέπει να παρέχει έναν τρόπο στους χρήστες να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης, για χρήστες που δημιουργούνται με μη αυτόματο τρόπο σε αυτήν την υπηρεσία
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.        
	Μετά τον έλεγχο ταυτότητας, θα πρέπει να παρέχει τη λίστα των εφαρμογών Cloud στις οποίες ο χρήστης δικαιούται να έχει πρόσβαση
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.        
	Οι Cloud Εφαρμογές θα πρέπει να εμφανίζονται με φιλικό προς το χρήστη τρόπο, παρουσιάζοντας το εικονίδιο της εφαρμογής, καθώς και το όνομά της
	ΝΑΙ
	 
	 

	9.        
	Οι εφαρμογές Cloud θα πρέπει να ενσωματωθούν χρησιμοποιώντας SAML, ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδεθούν μόνο σε αυτές τις εφαρμογές
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.     
	Το SAML θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία αποσύνδεσης SAML, όπου εάν ένας χρήστης αποσυνδεθεί από μία από τις προστατευμένες εφαρμογές, ο χρήστης αποσυνδέεται αυτόματα από την πύλη SAML
	ΝΑΙ
	 
	 

	11.     
	Θα πρέπει να παρέχει 3rd ενσωμάτωση κόμμα χρησιμοποιώντας 2 πιθανές μεθόδους:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων που λαμβάνεται από ένα αρχείο μεταδεδομένων
	
	
	

	
	         Μέσω μιας διεύθυνσης URL μεταδεδομένων
	
	
	

	12.     
	Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει οδηγούς ενοποίησης που περιγράφουν λεπτομερώς την ενοποίηση SAML με προμηθευτές cloud 3rd party, με τουλάχιστον 30 ενσωματώσεις SAML, για να επιδείξει υψηλό αριθμό ενσωματώσεων
	ΝΑΙ
	 
	 

	13.     
	Θα πρέπει να έχει οδηγούς ενοποίησης με μερικές από τις πιο κοινές λύσεις, όπως: Office 365, Box, Salesforce, Πύλη Citrix, Dropbox, Wrike
	ΝΑΙ
	 
	 

	Λειτουργίες RADIUS (VPN / Απομακρυσμένη πρόσβαση)
	
	
	

	
	
	
	
	

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Πρέπει να υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας RADIUS μέσω μιας υπηρεσίας διακομιστή μεσολάβησης/πύλης εσωτερικής εγκατάστασης και όχι απευθείας στο Cloud, για λόγους ασφαλείας
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.        
	Η υπηρεσία RADIUS θα πρέπει να παρουσιάζεται ως κανονικός διακομιστής RADIUS, λαμβάνοντας αιτήματα εντός του δικτύου και προωθώντας τα με ασφάλεια στο Cloud
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Η θύρα RADIUS που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι διαμορφώσιμη
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.        
	Όλες οι διαμορφώσεις της υπηρεσίας RADIUS πρέπει να γίνονται μέσω cloud, αποφεύγοντας την ανάγκη τοπικής διαχείρισης ή δέσμης ενεργειών
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.        
	Η υπηρεσία RADIUS θα πρέπει να λειτουργεί με όλα τα μεγάλα τείχη προστασίας για απομακρυσμένη πρόσβαση / VPN στο δίκτυο
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.        
	Η υπηρεσία RADIUS θα πρέπει να επιτρέπει τουλάχιστον 2 μεθόδους ελέγχου ταυτότητας:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Κωδικός πρόσβασης ακολουθούμενο από το OTP βάσει χρόνου
	
	
	

	
	         Κωδικός πρόσβασης και, στη συνέχεια, μια έγκριση μέσω ενός ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται σε Push
	
	
	

	
	
	
	
	

	Λειτουργίες διακομιστή μεσολάβησης / πύλης
	
	
	

	
	
	
	
	

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Η λύση θα πρέπει να παρέχει ένα λογισμικό μικρού αποτυπώματος που θα εγκατασταθεί εντός του δικτύου (εσωτερικής εγκατάστασης), για χρήση σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Επικοινωνία RADIUS με τείχη προστασίας ή υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης
	
	
	

	
	         Συγχρονισμός και έλεγχος ταυτότητας με εσωτερικούς διακομιστές LDAP/AD
	
	
	

	2.        
	Αυτή η λύση θα πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλοντα Windows, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών μηχανών
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Αυτή η λύση θα πρέπει να ρυθμιστεί πλήρως απομακρυσμένα μέσω του Cloud, χωρίς την ανάγκη τοπικού GUI ή δέσμης ενεργειών
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.        
	Θα πρέπει να παρέχει έναν ασφαλή μηχανισμό εγγραφής με τον μισθωτή στο Cloud, εμποδίζοντας τους εισβολείς να συνδέσουν ψεύτικο διακομιστή μεσολάβησης / πύλες με τον μισθωτή
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.        
	Θα πρέπει να παρέχει τοπικά αρχεία καταγραφής, για σκοπούς εντοπισμού σφαλμάτων
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.        
	Το λογισμικό διακομιστή μεσολάβησης/πύλης θα πρέπει να μπορεί να μεταφορτωθεί μέσω της διεπαφής Cloud, η οποία θα πρέπει να εμφανίζει την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση και την τρέχουσα έκδοση
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	
	
	
	

	Πρόσθετες ενσωματώσεις
	
	
	

	
	
	
	
	

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Παρέχετε έναν παράγοντα για το Microsoft ADFS, επιτρέποντας τον καθορισμό, μέσω ADFS, ομάδων χρηστών που θα χρησιμοποιούν MFA
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.        
	Η ενσωμάτωση ADFS θα πρέπει να παρέχει μια προσαρμόσιμη διεπαφή με όλες τις διαθέσιμες επιλογές ελέγχου ταυτότητας: OTP, Challenge / Response και Push
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Παροχή εκπροσώπου για το Microsoft RD Web, για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.        
	Παρέχετε API ελέγχου ταυτότητας χρησιμοποιώντας REST, για να επιτρέψετε την ενοποίηση σε εφαρμογές όπως πύλες Web και εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στο σπίτι
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	
	
	
	

	Χαρακτηριστικά ευκολίας
	
	
	

	
	
	
	
	

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Παρέχετε μια δυνατότητα που επιτρέπει τον καθορισμό τοπικών δικτύων όπου οι χρήστες δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιούν MFA (ασφαλή εσωτερικά δίκτυα) - ορίζοντας μια γνωστή εξωτερική διεύθυνση IP
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	
	
	
	

	Συντελεστής ελέγχου ταυτότητας
	
	
	

	
	
	
	
	

	Αυτή η λύση θα πρέπει να παρέχει συντελεστή ελέγχου ταυτότητας για κινητά ως διακριτικό χρησιμοποιώντας μια ασφαλή εφαρμογή για κινητά, καθώς και OTP συμβατό με OTP βάσει χρόνου.

	
	
	
	
	

	Λειτουργίες ενεργοποίησης και ελέγχου ταυτότητας
	
	
	

	
	
	
	
	

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Πρέπει να υποστηρίζει, στην ίδια εφαρμογή, τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου ταυτότητας:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Έλεγχος ταυτότητας βάσει push (σε σύνδεση)
	
	
	

	
	         Έλεγχος ταυτότητας βάσει πρόκλησης/απόκρισης (εκτός σύνδεσης), χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένο κωδικό QR, για τη μείωση των επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής
	
	
	

	
	         Κωδικός πρόσβασης μίας χρήσης (OTP) βάσει χρόνου
	
	
	

	2.        
	Η απόκριση ελέγχου ταυτότητας βάσει push θα πρέπει να περιλαμβάνει μοναδικό κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης στην απόκριση, όταν εγκρίνεται ο έλεγχος ταυτότητας
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Πρέπει να υποστηρίζει online ενεργοποίηση, χωρίς να απαιτείται από τον χρήστη να πληκτρολογήσει τίποτα
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.        
	Θα πρέπει να υποστηρίζει 2 επιλογές ενεργοποίησης:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Μοναδική ενεργοποίηση μέσω συνδέσμου e-mail
	
	
	

	
	         Μοναδική ενεργοποίηση μέσω κωδικού QR στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μετά τον έλεγχο ταυτότητας σε μια πύλη αυτοεξυπηρέτησης
	
	
	

	5.        
	Όταν χρησιμοποιείτε την ενεργοποίηση μέσω του e-mail, πρέπει να υποστηρίζει 2 επιλογές ενεργοποίησης, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να ενεργοποιήσει αν κοιτάξει το e-mail μέσω της συσκευής προορισμού, ή μέσω της οθόνης του υπολογιστή:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Ένας σύνδεσμος που όταν κάνετε κλικ μέσω της συσκευής προορισμού, θα πρέπει να καλέσει την εφαρμογή διακριτικού για κινητά και να ενεργοποιήσει το διακριτικό
	
	
	

	
	         Ένας κωδικός QR που θα χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση, όταν αυτός διαβάζεται μέσω μιας οθόνης υπολογιστή
	
	
	

	
	 
	
	
	

	6.        
	Δεν πρέπει να παρέχονται μυστικά διακριτικών στον κωδικό QR ή στον σύνδεσμο ενεργοποίησης
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.        
	Η ενεργοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα ηλεκτρονικά και η λύση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα διαπιστευτήρια ενεργοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.        
	Τα διαπιστευτήρια διακριτικού πρέπει να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας το πρότυπο DSKPP (OATH DSKPP – RFC 6063)
	ΝΑΙ
	 
	 

	9.        
	Θα πρέπει να υποστηρίζει διακριτικά υλικού OTP βάσει χρόνου, με βάση τα πρότυπα OATH (RFC 6238)
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.     
	Τα διακριτικά υλικού θα πρέπει να παρέχονται εσωτερικά αυτόματα, εάν πωλούνται από τον προμηθευτή της λύσης MFA ή χρησιμοποιώντας αρχεία σποράς σύμφωνα με το πρότυπο OATH PSKC Standard (RFC 6030)
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	
	
	
	

	Χαρακτηριστικά ασφαλείας
	
	
	

	
	
	
	
	

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Ο έλεγχος ταυτότητας βάσει push και QR code θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα του χρήστη που προσπαθεί να πραγματοποιήσει έλεγχο ταυτότητας, την ημερομηνία / ώρα και τον πόρο στον οποίο αποκτάται πρόσβαση
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.        
	Για τον έλεγχο ταυτότητας SAML, το μήνυμα Push και QR Code θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση του μηχανήματος και το πρόγραμμα περιήγησης που προσπαθεί να συνδεθεί
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Για έλεγχο ταυτότητας σύνδεσης Windows και MacOS, το μήνυμα Push και QR Code θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το όνομα του μηχανήματος, το λειτουργικό σύστημα και την τοποθεσία (εάν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί)
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.        
	Τα μηνύματα push και ο κωδικός QR θα πρέπει να κρυπτογραφούνται με τέτοιο τρόπο ώστε μόνο ο χρήστης με το σωστό διακριτικό να μπορεί να το διαβάσει και να το αποκρυπτογραφήσει
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.        
	Θα πρέπει να επιτρέπει την προστασία των διακριτικών με PIN
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.        
	Θα πρέπει να επιτρέπει την προστασία των διακριτικών με έλεγχο ταυτότητας δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώριση προσώπου σε iPhone
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.        
	Θα πρέπει να παρέχει κάποιο είδος δακτυλικών αποτυπωμάτων /DNA της συσκευής για τη μοναδική αναγνώρισή της μέσα σε μια συσκευή
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.        
	Θα πρέπει να παρέχει έναν τρόπο δημιουργίας μη έγκυρων κωδικών πρόσβασης μίας χρήσης (OTPs) εάν κάποιος μπορεί να κλωνοποιήσει την εφαρμογή ή ολόκληρο το τηλέφωνο, σε άλλη συσκευή
	ΝΑΙ
	 
	 

	9.        
	Δεν πρέπει να επιτρέπεται η αντιγραφή διακριτικών ή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας/επαναφορά σε άλλη συσκευή. Θα πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή μετεγκατάσταση των διακριτικών, αυτοεξυπηρέτησης, όπου η μετεγκατάσταση θα πρέπει να αφαιρέσει το παλιό διακριτικό και να δημιουργήσει ένα νέο διακριτικό με νέους σπόρους στη νέα συσκευή
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	
	
	
	

	Χαρακτηριστικά χρηστικότητας και ευκολίας
	
	
	

	
	
	
	
	

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Θα πρέπει να παρέχει άμεση τοπική προσαρμογή, με όλα τα μηνύματα τουλάχιστον στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Κινέζικα, Κορεατικά και Ταϊλανδικά
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.        
	Θα πρέπει να επιτρέπεται η εγκατάσταση επίσης 3rd μέρος Google Ελέγχου ταυτότητας συμβατά διακριτικά (μόνο OTP) για προσωπική χρήση
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Θα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή του ονόματος και της εικόνας του διακριτικού, για καλύτερη αναγνώριση από τον χρήστη
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.        
	Θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά διακριτικών συμβατών με τον ΕπαληθευτήGoogle 3 τρίτου μέρους σε διαφορετικές συσκευές
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	
	
	
	

	Προστασία σύνδεσης
	
	
	

	
	
	
	
	

	Προστασία σύνδεσης των Windows
	
	
	

	
	
	
	
	

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Θα πρέπει να παρέχει έναν παράγοντα που μπορεί να εγκατασταθεί σε φορητούς υπολογιστές, σταθμούς εργασίας και διακομιστές των Windows, για να προσθέσετε δυνατότητες MFA στη σύνδεση των Windows
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.        
	Θα πρέπει να προστατεύει τον υπολογιστή κατά την επανεκκίνηση ή το κλείδωμά του
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Θα πρέπει να προστατεύει τον τομέα και τους τοπικούς λογαριασμούς με MFA
	ΝΑΙ
	 
	 

	4.        
	Θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/2012/2016/2019
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.        
	Θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες online και offline
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Online: όταν το Διαδίκτυο/Δεδομένα είναι διαθέσιμο για την κινητή συσκευή με το διακριτικό
	
	
	

	
	         Εκτός σύνδεσης: όταν δεν υπάρχει Internet/Δεδομένα για την κινητή συσκευή με το διακριτικό και τον υπολογιστή
	
	
	

	6.        
	Ο έλεγχος ταυτότητας σε λειτουργία με σύνδεση θα πρέπει να υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας βάσει push
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.        
	Ο έλεγχος ταυτότητας εκτός σύνδεσης θα πρέπει να υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας βάσει κωδικού QR και OTP
	ΝΑΙ
	 
	 

	8.        
	Θα πρέπει να εμφανίζεται ως ολοκληρωμένο παράθυρο διαλόγου μόνο μετά από έναν επιτυχημένο έλεγχο ταυτότητας των Windows, αλλά πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνδεσης
	ΝΑΙ
	 
	 

	9.        
	Δεν πρέπει να απαιτείται σύνδεση στο Internet για την επικύρωση του κωδικού πρόσβασης των Windows
	ΝΑΙ
	 
	 

	10.     
	Το λογισμικό προστασίας των Windows θα πρέπει να μπορεί να μεταφορτωθεί μέσω της διεπαφής cloud, η οποία θα πρέπει να εμφανίζει την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση, τόσο για τα Windows 64 όσο και για τα 32 bit
	ΝΑΙ
	 
	 

	11.     
	Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει σιωπηλή εγκατάσταση
	ΝΑΙ
	 
	 

	12.     
	Θα πρέπει να παρέχει έναν μηχανισμό για την παράκαμψη του MFA, σε περίπτωση που ο χρήστης χάσει το διακριτικό ή την κινητή συσκευή του.
	ΝΑΙ
	 
	 

	13.     
	Η ενεργοποίηση της παράκαμψης MFA θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο, χρησιμοποιώντας πρόκληση/απόκριση και απαιτώντας έγκριση διαχειριστή
	ΝΑΙ
	 
	 

	14.     
	Η παράκαμψη MFA θα πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη να καθορίζει πόσο χρόνο, σε ώρες, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η παράκαμψη. Εάν εγκριθεί, η παράκαμψη θα πρέπει να ακυρωθεί αυτόματα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα ή την επόμενη φορά που ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει το διακριτικό
	ΝΑΙ
	 
	 

	15.     
	Θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στο RDP, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης
	ΝΑΙ
	 
	 

	16.     
	Θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση του ΠΑΑ και σε υπολογιστές που προστατεύονται με διαδικτυακή υλοποίηση RD
	ΝΑΙ
	 
	 

	17.     
	Θα πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό συγκεκριμένων χρηστών εκτός MFA, μέσω της διεπαφής διαχείρισης Cloud, που μπορούν να συνδεθούν σε συγκεκριμένους υπολογιστές χωρίς να χρησιμοποιούν MFA (κυρίως για ενδεχόμενες συνδέσεις 3rd party)
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	
	
	
	

	Προστασία σύνδεσης MacOS
	
	
	

	
	
	
	
	

	Είδος
	Προδιαγραφές
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1.        
	Θα πρέπει να παρέχει έναν παράγοντα που μπορεί να εγκατασταθεί σε υπολογιστές MacOS, για να προσθέσετε δυνατότητες MFA στο χρήστη Σύνδεση
	ΝΑΙ
	 
	 

	2.        
	Θα πρέπει να προστατεύει τον υπολογιστή κατά την επανεκκίνηση ή το κλείδωμά του
	ΝΑΙ
	 
	 

	3.        
	Θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες online και offline
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	         Online: όταν το Διαδίκτυο/Δεδομένα είναι διαθέσιμο για την κινητή συσκευή με το διακριτικό
	
	
	

	
	         Εκτός σύνδεσης: όταν δεν υπάρχει Internet/Δεδομένα για την κινητή συσκευή με το διακριτικό και τον υπολογιστή
	
	
	

	4.        
	Ο έλεγχος ταυτότητας σε λειτουργία με σύνδεση θα πρέπει να υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας βάσει push
	ΝΑΙ
	 
	 

	5.        
	Ο έλεγχος ταυτότητας εκτός σύνδεσης θα πρέπει να υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας βάσει κωδικού QR και OTP
	ΝΑΙ
	 
	 

	6.        
	Θα πρέπει να εμφανίζεται ως ολοκληρωμένο παράθυρο διαλόγου μόνο μετά από έναν επιτυχημένο έλεγχο ταυτότητας MacOS, αλλά πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνδεσης
	ΝΑΙ
	 
	 

	7.        
	Δεν πρέπει να απαιτείται σύνδεση στο Internet για την επικύρωση του κωδικού πρόσβασης
	ΝΑΙ
	 
	 


ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Παροχή σχήματος δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	Παροχή δεδομένων μέσω προγραμματιστικής επαφής (API)
	ΝΑΙ
	
	


ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Σύμφωνα με την § Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
	ΝΑΙ
	
	


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Πολιτική χρηστών 
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη Identity Federation μέσω eIDAS, ΓΓΠΣ πολιτών, ΓΓΠΣ Δημοσίων υπαλλήλων
	ΝΑΙ
	
	


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Αριθμός καταρτιζομένων
	2
	
	

	Υλικό εκπαίδευσης
	ΝΑΙ
	
	

	Ώρες εκπαίδευσης
	20
	
	


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας (σε ημέρες)
	15
	
	


ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	Συμμόρφωση με Εθνική Στρατηγική 

Κυβερνοασφάλειας (ΑΔΑ: 6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 12/2020)
	ΝΑΙ
	
	

	Συμμόρφωση σε πρότυπα W3C
	ΝΑΙ
	
	

	Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.1, Επίπεδο AA
	NAI
	
	


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Χρόνος απόκρισης σε αναφορά προβλήματος (εντός ωρών λειτουργίας helpdesk)
	2 ώρες
	
	


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Σύμφωνα με την Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
	ΝΑΙ
	
	


ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Σύμφωνα με την § Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
	ΝΑΙ
	
	


ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για τις Δράσεις:

Α1, Β1, Β2, Β3 και Β4 
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= 6μήνες
	ΝΑΙ
	
	

	Φάσεις Υλοποίησης Έργου

Σύμφωνα με την § Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
	ΝΑΙ
	
	


Για τη Δράση Γ1

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= 18 μήνες
	ΝΑΙ
	
	

	Φάσεις Υλοποίησης Έργου

Σύμφωνα με την Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.
	ΝΑΙ
	
	


ΠΡΌΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. 
	ΝΑΙ
	
	

	Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο ή άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό.
	ΝΑΙ
	
	


[image: image1.jpg]WHOIAKDS METAZXHMATISMO3



  



[image: image2.jpg]e owyxpnparosemon = EEMA
T Bopumeieie Bvuon | SRS




1

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]